논문: 무기물질의 생수 중 함량과 섭취량 평가

논문: 맛있는 물 지표 개발을 통한 국내 약수 평가

서론

소득 수준의 향상과 함께, 물 맛이 소비자 식수 선택에 있어서 하나의 중요한 기준이 되어 가고 있다. 점차 맛있는 물에 대한 소비자들의 요구가 선진국에서부터 증가되고 있는 것으로 알려진다.

많은 사람들이 더 맛있는 물을 찾고 있으며, 이러한 현상은 주로 선진국에서 나타나지만 추후 국내나 개발도상국에서도 소비자들의 동일한 요구가 발생될 것으로 전망된다. 수중의 미네랄이 물맛에 큰 영향을 끼치는 것으로 연구되었다. 특히, 칼슘, 칼륨, 이산화규소는 물맛을 높이고 마그네슘, 황산이온은 물 맛을 나쁘게 하는 미네랄로 일반적으로 알려졌다.

좋은 물맛을 위해 미네랄 함량지표에 대한 구체적인 연구는 미흡한 실정이다. 물 맛을 판정하는 미네랄 지표는 Hashimoto(1987)가 개발한 O-Index가 지금까지 유일하다. O-Index는 각종 미네랄의 종류에 따른 용해도 차이를 무시하고 각각 절대 농도를 사용하고 있다. 위 문제를 해결하기 위해  M-Index를 개발하여 국내 약수에 대한 평가하려 한다.

연구방법

M-index =ZCa +ZK +ZSiO2

모든 미네랄 농도들이 각각 특정 형태의 확률분포를 따른다면, 물맛과 관련된 전체 미네랄 평가지표는 위와 같이 수정되며, 여기서 Z는 해당 미네랄 의 추정된 확률분포에 대해 정규화된 농도를 의미한다.

칼슘, 칼륨, 마그네슘 등의 양이온은 AAS로, 이산화규소는 ICP로 분석하였다. 황산이온은 이온크로마토그래피로 분석하였다.

결과: M/O Index 비교

동일한 미네랄 농도에 대해 O-index와 M-index의 값들을 서로 비교한 결과는 다음의 그림과 같다. 지표 값이 낮은 경우(미네랄 농도가 전체적으로 평균 이하인 샘플)에서는 선형적인 상관관계를 가지고 있어 두 지표는 물맛을 평가하는 데 큰 차이를 주지 않을 것으로 예상된다. 하지만 지표 값이 높은 경우(미네랄 농도가 전체적으로 높은 샘플)에서는 상관관계가 줄어들어 두 지표간에 큰 차이가 발생하는 것을 예상할 수 있다.

결과: 관능검사

물맛은 주관적이고 상대적이며 정성적 항목이다(Whelton et al. 2007).

물 평가지표에 대한 검증은 관능검사에 의존할 수 밖에 없다.

하시모토 연구에 포함된 관능검사 결과를 토대로 M/O 비교를 했다. 물맛을 10 명의 패널들에게 심사 하였고, 관능 검사에서 물맛을 평가할 때, 물 맛이 좋은 경우 낮은 값을 배점하였다.

M/O 모두 관능검사 결과와 음(-)의 상관관계를 가지고 있기 때문에 두 값 모두 높을수록 더 맛있는 물을 나타낸다.

그러나 기존 O 보다 M이 비교적 높은 상관계수를 갖는다.

약수에서 분석된 메니랄에 대한 대수정규분포지를 나타냈다. 전체적으로 수중에 포함된 미네랄의 대수값은 정규확류지에 직선의 경향을 보이며, Kolmogorov-Smirnov 테스트 결과 모두 상대적으로 낮은 값으로 미네랄 농도의 모집단이 대수정규분포를 따른다는 귀무가설을 기각할 수 없다.

먹는물검사팀 연구사업 결과

수돗물이나 약수터 등 먹는물에선 별도의 수질 기준이 없기 때문에 한국인 영양섭취기준의 일일 미네랄 권고량과 물 섭취 기여율 등을 고려하여 K-water에서 연구자료로 제안한 먹는물 중 미네랄 권고 수준(안)9) 중 칼슘농도(10 ～ 85 mg/L)와 비교하여, 영평천(6.85 mg/L)과 제일저수지(8.15 mg/L)를 제외한 7개(77.8%) 수계의 정수장이 권고 수준(안)에 포함되었다.

국내 지하수의 주요미네랄분포특성에 관한 연구

국내 시판샘물의 수질특성에 관한 연구

먹는샘물 수질에 관한 연구

지하수 수질측정망 자료를 활용한 경남지역 지하수 수질

먹는샘물평가지표연구

무색무취한 물맛을 평가한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 감각기관을 이용한 평가 즉, 시각, 미각, 후각, 구강 촉감을 이용하여 물의 맛을 평가 할 수 있지만, 여기에 상호작용하는 여러 가지 성분의 인과 관계를 파악하는 것이 중요하다. 물과 건강과의 관계연구로 일본의 물 전문가 Hashimoto(1988)박사는 일본의 전국 지역별 뇌졸중 사망률과 그 지역의 물 중 나트륨 (Na), 칼륨(K), 마그네슘(Mg), 칼슘(Ca)의 함량 및 성분비 사이에 상관관계가 있음과 장수지역과 단명지역의 물에서도 유의성이 있음을 발표 하였다. 그리고 칼슘(Ca), 칼륨(K), 규소(Sio2)의 성 분은 물맛을 좋게 하고, 마그네슘, 황산이온의 성분은 물맛을 나쁘게 하는 인자로 생각하여 건강에 좋은 물의 지표로 K index(Ca-0.87Na)와 맛있는 물의 지표로 O index〔(Ca+K+ Sio2)/(Mg+SO4 2-)〕를 제시하였다(이성호·송희봉·조찬래, 2002).

경도는 물의 세기 정도를 나타내는 것으로 주로 물에 녹아 있는 칼슘(Ca)과 마그네슘(Mg)이온 - 25 - 의 양을 표준물질의 중량으로 환산하여 표시한 것으로 먹는 물의 수질기준에서 심미적 영향물 질로 취급 되고 있으며(이성호·송희봉·조찬래, 2002), 0~75mg/L 연수, 75~150mg/L는 비교적 약한 경수, 150~300mg/L을 경수, 300mg/L 이상은 강한 경수로 판단되며 현행 먹는 물 수질기준 에 따르면 경도는 500mg/L를 넘지 아니한 것으로 규정하고 있다.